- Для чего используются тринисторы?

Для управления мощностью на силовой нагрузке путем использования ключевых режимов

- Для чего используются динисторы?

Защита цепей от перенапряжения и построения генераторов с большой выходной мощностью

- Какие полупроводниковые элементы являются альтернативой тринисторов?

На сегодняшний момент во многих областях с умеренными напряжениями и высокими частотами тринисторы вытеснены IGBT и MOSFET транзисторами.

- Как отличаются условия закрытия динистора и тринистора?

Если не учитывать запираемые тринисторы, то практически не отличатся – ток через тиристор должен стать меньше тока удержания.

- Как отличаются условия открытия динистора и тринистора?

Динистор открывается только высоким напряжением, напряжение зажигания, тринистора может быть открыт как высоким напряжением так и током управления.

- Какие бывают тиристоры? Условные обозначения.

Динисторы (а), тринисторы(б), запираемые тринисторы(в), симисторы (г), симметричные динисторы (диак), оптосимисторы.

- Какие используют тринисторы при построении схем управления двигателями? Почему?

Используются запираемые тиристоры. Так как двигатели обладают явной индуктивной нагрузкой, которая может привести к нарушению работы схемы и даже возникновении коротких замыканий.

- По каким параметрам выбирают динисторы из справочников?

Напряжение пробоя(открытия, включения), ток удержания, максимальная скорость нарастания тока.

- По каким параметрам выбирают тринисторы из справочников?

Максимальное обратное напряжение, максимальный средний прямой ток, ток управления,

Время включения, время выключения, максимальная скорость нарастания тока

- Почему работа тринистора зависит от характера нагрузки?

Тринистор открывается управляющим током, а закрывается вследствие уменьшения текущего тока ниже тока удержания. Поэтому сдвиг фазы между током и напряжением будет влиять на отдаваемую схемой мощность и ее работу

- Какие достоинства имеет тринистор для регулирования мощности по сравнению с транзистором?

Может работать с более высокими напряжениями и токами, имеет более строки фронты открытия и, особенно, закрытия.

- Какие недостатки имеет тринистор для регулирования мощности по сравнению с транзистором?

Практически в два раза больше рассеивается мощность на них, и как следствие, более низкий КПД, нужны более существенные тока управления, более низкое быстродействие.

- Что такое электронный генератор?

Электронный генератор это электрическая схема, которая преобразует постоянное напряжение в переменное определенной формы и частоты.

- Что такое действующее значение напряжения (тока)? А амплитудное? Мгновенное?

Действующим (эффективным) значением силы переменного тока называют величину постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода.

Амплитудное значение – максимальное значение тока (напряжения) периодического сигнала.

Мгновенное значение – значение тока (напряжения) в данный момент времени

- Что такое динистор? Условное обозначение

Полупроводниковый прибор с тремя n-p-преходами, который может работать в режиме электронного ключа. Открытие большим напряжением. Закрытие – снижение тока ниже тока удержания.

Возможное обозначение симметричного динистора на схеме

- Что такое оптосемистор? Условное обозначение. Предназначение

Светодиод и тиристор в одном корпусе, проводимость тиристорной структуры, которой изменяется путем зажигания светодиода. Используется для построения гальванической развязки цепей управления и силовых цепей.

- Что такое семистор? Условное обозначение

Тиристрная структура с управляющим электродом, которая имеет возможность пропускания тока по в одну и другую сторону.

- Что такое тиристор? Условные обозначения.

Полупроводникоый прибор с тремя n-p-преходами, который может работать как электронный ключ

- Кто формирует более строгие фронты импульсов на нагрузке тринисторы или транзисторы?

Тринистор вследствие лавиноподобного характера открытия и закрытия, но многие современные силовые транзисторы могут обеспечить и более высокое быстродействие.

- С точки зрения КПД когда наблюдаются преимущества у тринистора по отношению к транзистору: в открытом состоянии или закрытом состоянии?

У тринистора с закрытом состоянии преимущество ввиду малого обратного тока.

- Что такое варистор? ВАХ, обозначение на схемах.

Варисторы – резисторы сопротивление, которых зависит от напряженности электрического поля (варисторы, имеющие участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением  на вольтамперной характеристике  (ВАХ), называют негисторами);

- Что такое термистор и позисторы? Обозначение на схемах

Термисторов – это терморезисторы  с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Позисторы –терморезисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления. Для позисторов — с ростом температуры растёт их сопротивление; для термисторов — увеличении температуры приводит к падению их сопротивления.

- Что такое магниторезисторы? Обозначение на схемах.

Магниторезисторы – полупроводниковые резисторы с резко выраженной зависимостью электрического сопротивления от магнитного поля.

- Что такое тензорезисторы? Обозначение на схемах.

тензорезисторы – резисторы сопротивление которых, зависит от давления или силы. Давление приводит изменению геометрии резистора и как следствие сопротивлению. Тензорезисторы характеризуются  деформационной характеристикой.

- Основные паспортные параметры резисторов.

Основные параметры резисторов следующие: номинальное сопротивление; допустимое отклонение сопротивления от номинальной величины (измеряется в процентах); номинальная мощность рассеивания; температурный коэффициент сопротивления; максимальная температура окружающей среды; коэффициент старения; уровень собственных шумов; разрешающая способность; шумы вращения; износоустойчивость; надежность.

- Что такое ряд E24?

Номиналы промышленно выпускаемых электронных компонентов (сопротивление резисторов, ёмкость конденсаторов, индуктивность небольших катушек индуктивности) не являются произвольными. Существуют установленные стандартом специальные ряды номиналов, представляющие собой множества значений от 1 до 10. Название ряда указывает общее число элементов в нём, то есть ряд E24 содержит 24 числа в интервале от 1 до 10, E12 — 12 чисел и т. д. Каждый ряд соответствует определённому допуску в номиналах деталей. Так, детали из ряда E6 имеют допустимое отклонение от номинала ±20 %, из ряда E12 — ±10 %, из ряда E24 — ±5 %.

- Что такое геркон? Как его обозначают на схемах.

Герко́н (сокращение от «герметичный [магнитоуправляемый] контакт») — электромеханическое устройство, представляющее собой пару ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу. При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита, контакты замыкаются. Герконы используются как датчики положения, концевые выключатели и т. д.

- Как называется контакт, через который при отсутствии воздействия не может протекать ток? Обозначение на схемах.

Нормально замкнутые контакты (англ. Normal Closed, или N.C. или NC) - термин, характеризующий состояние основных и дополнительных контактов реле, кнопок и других переключающих электрических устройств, которые имеют два несимметричных состояния. Одно состояние - рабочее, другое - не рабочее. Например, для кнопки рабочее состояние - нажатое, а не рабочее - не нажатое; для контактов реле не рабочее состояние - при обесточенной обмотке, а рабочее — при поданном на обмотку токе.

- Как называется контакт, через который при отсутствии воздействия может протекать ток? Обозначение на схемах.

Нормально разомкнутые контакты (англ. Normal Open или N.O. или NO) — термин, характеризующий состояние контактов реле, кнопок и других переключающих электрических устройств, которые имеют два несимметричных состояния. Одно состояние — пассивное, другое — активное. Например, для кнопки пассивное состояние — ненажатое, а активное — нажатое, для реле пассивное состояние — при обесточенной обмотке, а активное — при поданном на обмотку токе.

- Чем построечный резистор отличается от регулировочного?

Переменный резистор — резистор, электрическое сопротивление которого между его подвижным контактом и выводами резистивного элемента можно изменить механическим способом.

Подстро́ечный рези́стор — переменный резистор, предназначенный для тонкой настройки радиоэлектронного устройства в процессе его монтажа или ремонта. Эти компоненты устанавливаются внутри корпуса устройства и недоступны для пользователя при нормальной эксплуатации.

Регулировочный резистор — переменный резистор, предназначенный для многократной регулировки параметров электрической цепи.

- Для каких конденсаторов указывается максимально допустимое напряжение?

В принципе указывают для всех, но наиболее важной информация является эта информация для полярных, так как при изготовлении используют электролиты. А их градация начинается с достаточно низких напряжений (6,3В, 10В, 16В, 25В и т.д. Напряжение как и емкость существенно влияет на цену и габариты конденсатора. На практике на напряжение неполярных конденсаторов обращаю влияние при напряжение выше 100 В.

- Как обозначаются на схемах полярные и неполярные конденсаторы?

Электролитические конденсаторы требуют обозначения полярности и, как правило, напряжения.

- Что такое трансформатором?

Трансформатор – это электромагнитный статический преобразователь с двумя или более неподвижными обмотками, который преобразует параметры переменного тока: напряжение, ток, частоту, число фаз. Возможно также применение трансформаторов для преобразования синусоидального переменного тока в несинусоидальный.

- Как классифицируют трансформаторы?

- Что такое измерительные трансформаторы? их классификация.

Преимущественное применение в электрических установках получили силовые трансформаторы, преобразующие напряжение переменного тока при неизменной частоте. Трансформаторы для преобразования не только напряжения переменного тока, но и его частоты, числа фаз и т. д. называют трансформаторными устройствами специального назначения. Отдельное выделяют измерительные трансформаторы.

Измерительный трансформатор – электрический трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичный ток (вторичное напряжение) практически пропорционален (пропорционально) первичному току (первичному напряжению), применяется в качестве измерительного преобразователя при измерениях больших токов, напряжений. У измерительных трансформаторов переменного тока при правильном включении разность фазовых углов на первичной и вторичной обмотках близка к нулю. К измерительным трансформаторам можно отнести широко используемые в автоматике и приборостроении трансформаторы гальванической развязки, которые не меняют ни фазу ни значение амплитуды напряжения

Измерительные трансформаторы классифицируются:

- по виду измеряемого значения: трансформаторы напряжения, трансформаторы тока; трансформаторы постоянного тока;

- по количеству коэффициентов трансформации: однодиапазонные, многодиапазонные

- по способу установки: внутренней установки, наружной установки, встроенные, накладные, переносные.

- Что такое коэффициент трансформации трансформатора?

Коэффициент трансформации трансформатора определяют как отношение количества обмоток в двух обмоток.

n=w1w2

Что к чему определяется трансформатор является повышающим или понижающим. Коэффициент трансформации всегда больше 1. Данная формула для понижающего трансформатора. У трансформатора с несколько вторичными обмотками несколько коэффициентов трансформации.

- На чем основан принцип работы трансформатора?

Принцип действия основан на явлении электромагнитной индукции. Переменное напряжение в первичной обмотке создает ток первичной обмотки. Ток порождает переменный магнитный поток в магнитопроводе, который в свою очередь создает в обмотка ЭДС по закону электромагнитной индукции. При появлении тока во вторичной обмотке порождается вторичный магнитный через который ток во вторичной обмотке влияет на ток первичной.

- Почему через трансформатор не проходит постоянная составляющая напряжения?

Постоянный ток порождает в постоянное магнитное поле, согласно закону электромагнитной индукции ЭДС возникает только при переменном магнитном потоке.

- Как обозначают на схемах однофазные трансформаторы?

Общее обозначение начинается с латинской буквы T. Дальше может быть уточнение V в случае трансформатора напряжения и А в случает трансформатора тока. А дальше обязательно следует цифра.

- Как обозначают на схемах трехфазные трансформаторы?

- Основные параметры трансформатора.

а) Номинальная полная мощность трансформатора

б) Номинальное напряжение обмоток – это напряжение первичной, вторичной и третичной обмоток при холостом ходе трансформатора. Для трехфазного трансформатора – это линейные напряжения.

в) Напряжение короткого замыкания ((%)) характеризует полное сопротивление трансформатора.

г) Ток холостого хода ((%)) характеризует активные и реактивные потери в стали.

д) Потери короткого замыкания ((кВт)) характеризуют потери в меди при номинальной нагрузке.

- Какие трансформаторы применяют для импульсных блоков питания? Почему?

При использовании несимметричного потребления тока используют специальные трансформаторы с воздушным зазором. В противном случае это приводит к снижению эффективности работы магнитопровода и перегреву из-за остаточной намагниченности.

- Что такое дроссель?

Дро́ссель  – в электротехнике под дросселем понимают катушку индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному.

- Что значит аббревиатура SDM?

Способ изготовления и монтажа большинства современных радиодеталей: резисторов конденсаторов, предохранителей

- Что такое припой, канифоль, флюс?  Зачем они нужен?

Припо́й — металл или сплав, применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Применяют сплавы на основе олова, свинца, кадмия, меди, никеля и другие.

Флюс — вещества (чаще смесь) органического и неорганического происхождения, предназначенные для удаления оксидов с поверхности под пайку, снижения поверхностного натяжения, улучшения растекания жидкого припоя и/или защиты от действия окружающей среды. Одним из видов флюсов является канифоль.

- Если есть готовая небольшая схема и необходимо изготовить ее? Какая последовательность действий?

Купить основные компоненты, поскольку приборы с одинаковыми характеристиками могут иметь разные габариты и способы монтажа.

Схему можно смонтировать на монтажной плате, соединив детали механически с помощью перемычек или спаяв по одному. Подходит для временных решений.

Более надежно развести плату, чтобы можно было расположить все элементы с учетом их габаритов и схемы. На куске текстолита (диэлектрический материал с с медной поверхностью) протравить или заказать это на стороне. Пролудить припоем с флюсом для предотвращения образования оксидов. Напаять детали согласно схеме.

- Что такое осциллограф?

Осцилло́граф – прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи; измерения) амплитудных и временны́х параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте. Современные осциллографы позволяют исследовать сигнал гигагерцовых частот. Для исследования более высокочастотных сигналов можно использовать электронно-оптические камеры.

По логике работы и назначению осциллографы можно разделить на три группы:

реального времени (аналоговый); запоминающий осциллограф (storage oscilloscope); аналоговый (например, с запоминающим устройством на ЭЛТ); цифровой (DSO — digital storage oscilloscope); стробирующий осциллограф (sampling oscilloscope)

- Для чего использую осциллограф?

Один из важнейших приборов в радиоэлектронике. Используются в прикладных, лабораторных и научно-исследовательских целях, для контроля/изучения электрических сигналов — как непосредственно, так и получаемых при воздействии различных устройств/сред на датчики, преобразующие эти воздействия в электрический сигнал или радиоволны.

- Как можно посмотреть диаграмму тока с помощью осциллографа?

Обычно для это в цепь включают последовательно резистор с малым сопротивлением. Падение напряжение на этом резисторе должно быть на порядок, а лучше еще больше, чем напряжение в этом участке цепи.

- Как выбрать резистор для измерения тока с помощью вольтметра?

Падение напряжение на этом резисторе должно быть на порядок, а лучше еще больше, чем напряжение в этом участке цепи.

- Что такое предохранитель? Какие они бывают? Обозначение.

Электри́ческий предохрани́тель — компонент электрических и радиоэлектронных устройств, предназначенный для защиты оборудования и приборов от повреждений при резком увеличении тока.

Предохранитель включается последовательно с потребителем электрического тока и разрывает цепь тока при превышении им номинального тока, — тока, на который рассчитан предохранитель.

По принципу действия при разрыве тока в защищаемой цепи предохранители разделяются на четыре класса — плавкие, электромеханические, электронные и использующие нелинейные обратимые свойства по изменению сопротивления после воздействия экстратока у некоторых проводящих полупроводниковых материалов (самовосстанавливающиеся предохранители).

- Что такое оптопара?

Оптопара (б) или оптрон (а) — электронный прибор, состоящий из излучателя света (обычно — светодиод) и фотоприёмника (биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, фоторезисторов), связанных оптическим каналом и как правило объединённых в общем корпусе с подобранной полосой пропускания по длине волны. Принцип работы оптрона заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал. Как правило, оптопара это общее название источника и приемника со схожей полосой пропускания по длине волны, а оптрон – это их объединение в один корпус.

- Что такое светодиод? Обозначение.

Светодио́д или светоизлучающий диод (light-emitting diode, LED) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.

- На какие необходимо обращать внимание при выборе на совместную работу фото и светодиода.

В первую очередь на соответствие спектральной характеристики излучателя приемника и источника.

- Что такое стабилитрон? Обозначение. Предназначение

Полупроводнико́вый стабилитро́н, или диод Зенера — полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через стабилитрон протекают незначительные токи утечки, а его сопротивление весьма высоко. При наступлении пробоя ток через стабилитрон резко возрастает, а его дифференциальное сопротивление падает до величины, составляющей для различных приборов от долей Ома до сотен Ом. Поэтому в режиме пробоя напряжение на стабилитроне поддерживается с заданной точностью в широком диапазоне обратных токов. Основное назначение стабилитронов — стабилизация напряжения

- Для чего используют оптопары?

Оптопары имеют несколько областей применения, использующих их различные свойства:

Оптопары с открытым оптическим каналом, доступным для механического воздействия (перекрытия) используются как датчики во всевозможных детекторах наличия (например, детектор бумаги в принтере), датчиках конца (или начала), счётчиках и дискретных спидометрах на их базе (например, координатные счётчики в механической мыши, анемометры).

Оптроны используются для гальванической развязки цепей — передачи сигнала без передачи напряжения, для бесконтактного управления и защиты. Некоторые стандартные электрические интерфейсы, например MIDI, предписывают обязательную оптронную развязку. Различают два основных типа оптронов, предназначенных для использования в цепях гальванической развязки: оптопары и оптореле. Основное отличие между ними в том, что оптопары, как правило, используются для передачи информации, а оптореле используется для коммутации сигнальных или силовых цепей

- Области применения фотодиодов.

Фотодиод является составным элементом во многих сложных оптоэлектронных устройствах, поэтому он находит широкое применение во многих областях.

В повседневной жизни фотодиоды используются в таких приборах, как устройства чтения компакт-дисков, пультах дистанцианного управления, фотокамерах, различных сенсорных устройствах, использующих данную технологию. Одно из важных применений - в медицинских приборах, в частности - в устройствах для проведения компьютерной томографии. Фотодиодная матрица с транзисторами используются для построения сканеров, устройств технического зрения и т.д.

С использованием фотодиодов строятся почти идеальная гальваническая развязка управляющих цепей.

Для построения солнечных батарей.

- Что такое фотодиод? Обозначение.

Фотодио́д — приёмник оптического излучения, который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд за счёт процессов в p-n-переходе.

Фотодиод, работа которого основана на фотовольтаическом эффекте (разделение электронов и дырок в p- и n- области, за счёт чего образуется заряд и ЭДС), называется солнечным элементом. Кроме p-n фотодиодов, существуют и p-i-n фотодиоды, в которых между слоями p- и n- находится слой нелегированного полупроводника i. p-n и p-i-n фотодиоды только преобразуют свет в электрический ток, но не усиливают его, в отличие от лавинных фотодиодов и фототранзисторов.

- Что такое датчики Холла? Для чего датчики Холла используются?

Эффе́кт Хо́лла — явление возникновения поперечной разности потенциалов (называемой также холловским напряжением) при помещении проводника с постоянным током в магнитное поле.

Кроме чувствительности одними из основных параметров датчиков Холла являются температурная зависимость чувствительности, входного сопротивления, начального выходного сигнала Uо. У хороших датчиков они должны быть незначительными.

На основе эффекта Холла работают датчики Холла: приборы, измеряющие напряжённость магнитного поля. Датчики Холла получили очень большое распространение в бесколлекторных, или вентильных, электродвигателях (сервомоторах).

- Электрическая схема включения семисегментного индикатора с общим анодом

- Что такое жидкокристаллические индикаторы? Их преимущества и недостатки.

Жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ) — индикаторы на основе жидких кристаллов, обычно способны отображать достаточно много информации (в том числе графической) — стоимость индикатора мало зависит от количества сформированных сегментов ЖК, а только от размера пластины. Широкое распространение приобрели из-за крайне низкого энергопотребления собственно индикатора. Низкое потребление жидкокристаллических индикаторов реализуется только в режиме отражения при работе в условиях высокой освещённости. При низкой освещённости приходится применять подсветку либо светодиодную, либо люминесцентную. При применении подсветки возможно два режима работы: отражение и просвет. Эти режимы работы отличаются направлением поляризации поляризационных плёнок, наклеиваемых на жидкокристаллический индикатор. Из-за применяемого материала (стекло) обладают недостаточной механической прочностью (хрупки).

- Какие преимущества и недостатки имеет полевой транзистор перед биполярным.

Токи управления полевого транзистора на порядок меньше биполярного, т.е. можно усиливать гораздо более слабые сигналы. Он выигрывает и по быстродействию. Малое падение напряжение между стоком и истоком в отрытом состоянии. К недостаткам можно отнести гораздо более низкое максимальное напряжение, при котором он может работать, а также гораздо больший разброс характеристик у одного и того же типа, что предполагает больше проблем с настройкой схем.

- Структурная схема усилителя.

- Что такое полевой транзистор. Какие они бывают? Условные обозначения.

Полевой транзистор, называемые также униполярными или канальными, это такой полупроводниковый прибор, усилительные свойства которого обусловлены изменением электрического поля в канале.

Полевые транзисторы в отличие от биполярных имеют большое входное сопротивление. Полевые транзисторы подразделяются на полевые транзисторы с управляющим p-n переходом и с изолированным затвором. Условное изображение: полевых транзисторов с р-n-переходом, n-каналом (в) и p-каналом (г); полевых с обедненными (встроенным каналом) n-каналом (д); полевых с обогащенными (индуцированным) p-каналом (и); полевых MOSFET с n-каналом (е); G – затвор; S – исток; D – сток; B – подложка

- Что такое биполярный транзистор? Разновидности. Условные обозначения.

Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор с двумя и более р-n переходами и тремя выводами, усилительные свойства которого обусловлены инжекцией или экстракцией неосновного носителя заряда в область базы. В зависимости от типа проводимости различают транзисторы n-p-n и p-n-p типа.

- Как классифицируют усилители в электронике?

В первую очередь усилительные каскады характеризуют:

- по режимам работы транзисторов в усилителях и КПД (усилители класса A, B, AB, C, D и т.д.).

- по коэффициенту нелинейных искажений уровню шумов; (hi-fi, hi-end)

- мощности и коэффициенту усиления (или чувствительности); Вт

- Что такое ШИМ-модуляция

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью, подводимой к нагрузке, путём изменения скважности импульсов, при постоянной частоте. Различают аналоговую ШИМ и цифровую ШИМ, двоичную (двухуровневую) ШИМ и троичную (трёхуровневую) ШИМ.

График, иллюстрирующий применение трёхуровневой ШИМ для управления электродвигателем, которая используется в приводах асинхронных электродвигателей с переменной частотой. Напряжение от ШИ-модулятора, подаваемое на обмотку машины изображено синим (V). Магнитный поток в статоре машины показан красным (B). Здесь магнитный поток имеет приблизительно синусоидальную форму, благодаря соответствующему закону ШИМ.

- Усилители какого класса вносят существенные искажения в выходной сигнал.

Существенные искажения вносят усилители класса B, С.

Искажения усилителей класса А меньше 1%, для AB меньше 3%, искажения для B не превышают 10%, для С  находят в районе 50 %. Усилителей модуляции-демодуляций с применением режима D могут вносить незначительные искажения в некоторой полосе сигнала.

- Что такое АЧХ и ФЧХ усилителя?

АЧХ - Амплитудо-частотная характеристика (как зависит коэффициент передачи от частоты). В радиотехнике обычно по оси абсцисс десятичный логарифм частоты, а по ординате 20 lg() от коэффициента передачи и используют абравиатуру ЛАЧХ . ФЧХ – фазочастотная характеристика. Фаза в естественных координатах, частота lg(f). Совместное отражение ЛАЧХ и ЛФЧХ называют диаграммой Баде

- Что такое дБ(dB)?

Единица, которая применяется для анализа и расчетов параметров, которые могут изменяться в широком диапазоне. Отношение (обычно выходного сигнала к входному) логарифмируют 10 логарифмом и умножают на 20.

# Зачем в выпрямителе нужен фильтр? И какие фильтры (по полосе пропускания) применяются в выпрямителях?

Фильтры нужны для снижения пульсаций до уровня требуемого потребителями. Выпрямителя присутствуют фильтры низкой частоты.

# Какие фильтры хорошо работают с большой нагрузкой, а какие с малой?

При большой нагрузке выше 1 А обычно используют L-фильтры или активные С-фильтры. Индуктивность в выпрямителях устанавливается последовательно с нагрузкой. Поэтому L-фильтр образует делитель напряжения с нагрузкой. Постоянная составляющая напряжения попадает на нагрузку (поскольку для постоянного тока  = 0, то XL = L= 0), а переменная распределяется между нагрузкой и фильтром. Чем больше соотношение между реактивным сопротивление XL = L и сопротивлением нагрузки RL, тем меньше пульсации на нагрузке. Т.е. уменьшая сопротивление RL, тем самым увеличивая ток и нагрузку, мы уменьшаем пульсации. Индуктивность сглаживает за счет накопления энергии в магнитом поле индуктивности. А эта энергия прямо пропорциональна току через индуктивность. Недостатком катушки является наличие активной составляющей сопротивления проводов в общем сопротивлении этого элемента, что способствует снижению КПД с увеличение тока нагрузки.

При малой нагрузке до 1 А обычно используют C-фильтры. Емкость в выпрямителях устанавливается паралельно. Поэтому С-фильтр образует делитель тока с нагрузкой. Постоянная составляющая тока попадает только на нагрузку (поскольку для постоянного тока  = 0, то XС = 1/(С) = )), а переменная распределяется между нагрузкой и фильтром. Чем меньше соотношение между реактивным сопротивление XС = 1/(С) и сопротивлением нагрузки RL, тем меньше пульсации на нагрузке. Т.е. увеличение сопротивление RL, тем самым уменьшая ток и нагрузку, мы уменьшаем пульсации заставляя переменную составляющую течь через конденсатор по пути наименьшего сопротивления. Конденсатор сглаживает за счет накопления энергии на своих обкладках при ее излишке и генерации в нагрузку при ее недостаче. При увеличении тока возможности для компенсации за счет накопленной энегрии уменьшаются.

# Почему требуется использовать в выпрямителях стабилизаторы?

Для постоянства выходного напряжения вследствие изменения напряжения в сети. Кроме этого, при изменений тока потребителем изменяется падение напряжения на активных элементах выпрямителя диодах, обмотках трансформатора и т.д и это тоже не способствует постоянству напряжения на выходе выпрямителя.

# Что такое выпрямитель? AC/DC и DC/DC преобразователей?

Устройство для преобразования переменного напряжения в постоянное. Условное обозначения преобразователей переменного/постоянное напряжения и постоянное напряжение постоянное другого значения.

# Что называют линейным блоком питания? Достоинства и недостатки.

Блок питания, у которого стабилизация напряжения осуществляется за счет управления силовым транзистором, который работает в активном режиме.

Достоинства: отсутствие импульсных помех; высокий cosφ и надежность, простота конструкции и как следствие большая наработка на отказ, ремонтопригодность

Недостатки: низкий КПД не выше 70%, большие габариты и масса, высокая стоимость

# Что называют импульсным блоком питания блоком питания? Достоинства и недостатки.

Это блок питания со стабилизатором напряжения, в котором регулирующий элемент работает в ключевом режиме, то есть большую часть времени он находится либо в режиме отсечки, когда его сопротивление максимально, либо в режиме насыщения — с минимальным сопротивлением, а значит может рассматриваться как ключ. Плавное изменение напряжения происходит благодаря наличию интегрирующего элемента: напряжение повышается по мере накопления им энергии и снижается по мере отдачи её в нагрузку.

Достоинства: Возможность достичь высокого коэффициента стабилизации; высокий КПД 90-93%; нечувствительность к качеству электропитания; лёгкость в дистанционном управлении и отключении; малые габариты и масса; меньшая стоимость.

Недостатки: импульсные помехи. В связи с этим недопустимо применение для некоторых видов аппаратуры; невысокий cosφ; меньшая надёжность, обусловленная как сложностью схемы, трудность самостоятельной настройки или ремонта; меньшее время наработки на отказ;

# Что такое операционный усилитель? Условные обозначения

Усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления. ОУ почти всегда используются в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы. В настоящее время ОУ получили широкое применение как в виде отдельных чипов, так и в виде функциональных блоков в составе более сложных интегральных схем. Такая популярность обусловлена тем, что ОУ является универсальным блоком с характеристиками, близкими к идеальным, на основе которого можно построить множество различных электронных узлов. Усилитель, который предназначен для выполнения арифметических операций. Первые ОУ строились еще с помощью ламповых усилителей, без применения полупроводников.

- Что такое АЦП, ЦАП?

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП, англ. Analog-to-digital converter, ADC) — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).

Обратное преобразование осуществляется при помощи ЦАП (цифро-аналогового преобразователя, DAC).

Как правило, АЦП — электронное устройство, преобразующее напряжение в двоичный цифровой код. Тем не менее некоторые неэлектронные устройства с цифровым выходом следует также относить к АЦП, например, некоторые типы преобразователей угол-код. Простейшим одноразрядным двоичным АЦП является компаратор.

- Что такое регистр? Виды регистров.

Регистр — последовательное или параллельное логическое устройство, используемое для хранения n-разрядных двоичных чисел и выполнения преобразований над ними.

Регистр представляет собой упорядоченную последовательность триггеров, обычно D, число которых соответствует числу разрядов в слове. С каждым регистром обычно связано комбинационное цифровое устройство, с помощью которого обеспечивается выполнение некоторых операций над словами.

Фактически любое цифровое устройство можно представить в виде совокупности регистров, соединённых друг с другом при помощи комбинационных цифровых устройств.

Основой построения регистров являются D-триггеры, RS-триггеры.

Операции в регистрах

приём слова в регистр;

передача слова из регистра;

поразрядные логические операции;

сдвиг слова влево или вправо на заданное число разрядов;

преобразование последовательного кода слова в параллельный и обратно;

установка регистра в начальное состояние (сброс).

Классификация регистров

накопительные;

сдвигающие.

В свою очередь сдвигающие регистры делятся:

по способу ввода-вывода информации:

параллельные - запись и считывание информации происходит одновременно на все входы и со всех выходов;

последовательные - запись и считывание информации происходит в первый триггер, а та информация, которая была в этом триггере, перезаписывается в следующий - то же самое происходит и с остальными триггерами;

комбинированные;

по направлению передачи информации:

однонаправленные;

реверсивные.

- Что такое квантование и дискретизация? Зачем их применяют?

Квантова́ние (англ. quantization) — в информатике — разбиение диапазона значений непрерывной или дискретной величины на конечное число интервалов. Существует также векторное квантование — разбиение пространства возможных значений векторной величины на конечное число областей. Простейшим видом квантования является деление целочисленного значения на натуральное число, называемое коэффициентом квантования.

Не следует путать квантование с дискретизацией (и, соответственно, шаг квантования с частотой дискретизации). При дискретизации изменяющаяся во времени величина (сигнал) замеряется с заданной частотой (частотой дискретизации), таким образом, дискретизация разбивает сигнал по временной составляющей (на графике — по горизонтали). Квантование же приводит сигнал к заданным значениям, то есть, разбивает по уровню сигнала (на графике — по вертикали). Сигнал, к которому применены дискретизация и квантование, называется цифровым.

Квантование часто используется при обработке сигналов, в том числе при сжатии звука и изображений.

При оцифровке сигнала количество уровней квантования называют также глубиной дискретизации или разрядностью. Глубина дискретизации измеряется в битах и обозначает количество бит в двоичном слове, выражающих амплитуду сигнала. Чем больше глубина дискретизации и чем больше частота дискретизации, тем точнее цифровой сигнал соответствует аналоговому. В случае однородного квантования глубину дискретизации называют также динамическим диапазоном и измеряют в децибелах (1 бит ≈ 6 дБ).

- Что такое триггер? Его предназначение.

Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. Каждое состояние триггера легко распознаётся по значению выходного напряжения. По характеру действия триггеры относятся к импульсным устройствам — их активные элементы (транзисторы, лампы) работают в ключевом режиме, а смена состояний длится очень короткое время.

Отличительной особенностью триггера как функционального устройства является свойство запоминания двоичной информации. Под памятью триггера подразумевают способность оставаться в одном из двух состояний и после прекращения действия переключающего сигнала. Приняв одно из состояний за «1», а другое за «0», можно считать, что триггер хранит (помнит) один разряд числа, записанного в двоичном коде.

- Что такое ПЛК? Его отличие от микроконтроллера, компьютера, от встраиваемых систем.

Программи́руемый логи́ческий контро́ллер (сокр. ПЛК; англ. programmable logic controller, сокр. PLC; более точный перевод на русский — контроллер с программируемой логикой), программируемый контроллер — электронная составляющая промышленного контроллера, специализированного (компьютеризированного) устройства, используемого для автоматизации технологических процессов. В качестве основного режима работы ПЛК выступает его длительное автономное использование, зачастую в неблагоприятных условиях окружающей среды, без серьёзного обслуживания и практически без вмешательства человека.

Иногда на ПЛК строятся системы числового программного управления станков.

ПЛК — устройства, предназначенные для работы в системах реального времени.

ПЛК имеют ряд особенностей, отличающих их от прочих электронных приборов, применяемых в промышленности:

в отличие от микроконтроллера (однокристального компьютера) — микросхемы, предназначенной для управления электронными устройствами — областью применения ПЛК обычно являются автоматизированные процессы промышленного производства в контексте производственного предприятия;

в отличие от компьютеров, ориентированных на принятие решений и управление оператором, ПЛК ориентированы на работу с машинами через развитый ввод сигналов датчиков и вывод сигналов на исполнительные механизмы;

в отличие от встраиваемых систем ПЛК изготавливаются как самостоятельные изделия, отдельные от управляемого при его помощи оборудования.

- Разновидности ламп освещения

Потребительский рынок предлагает сегодня лампы освещения различной стоимости. При этом их потребительские и технологические свойства также существенно отличаются друг от друга.

Различают несколько видов ламп освещения:

- лампы накаливания;

- люминесцентные лампы;

- галогенные лампы;

- светодиодные светильники.

Рассмотрим каждый из видов на предмет выявления основных потребительских и технологических особенностей.

Краткий обзор ламп освещения

Лампы накаливания

Довольно длительное время лампы накаливания абсолютно не имели конкуренции на рынке. Форма лампочек накаливания может быть различной, как и их мощность, минимальная мощность равна 15 Вт, а максимальная – 300 Вт.

Современные лампы накаливания представлены двумя разновидностями: криптоновые и биспиральные. В криптоновых лампах накаливания используется инертный газ криптон. Их мощность колеблется от 40 до 100 Вт. При этом криптоновые лампочки в отличие от обычных обладают большей светоотдачей.

лампы накаливания

Повышенной светоотдачей обладают и биспиральные лампы, дающие свет за счет сложной дугообразной вольфрамовой нити. Поверхность ламп накаливания может быть прозрачной, опаловой или зеркальной.

Несмотря на то, что световой поток матированных ламп меньше (при незначительной матировке - на 3%, у молочных – на 30%), они пользуются популярностью, и главным образом из-за более рассеянного света, который приятен для зрительного восприятия. Световой поток светильников, покрытых зеркальным слоем, достаточно велик.

Люминесцентные лампы

Широкое распространение в последнее время получили люминесцентные лампы различной мощности (от 8 до 80 Вт). Их свечение происходит за счет люминофоров, на которые действует ультрафиолетовое излучение газового разряда. Лампы данного вида дают мягкий, рассеянный свет.

По сравнению с лампами накаливания, экономичность люминесцентных ламп намного выше, а световой поток при одинаковой мощности больше в 7-8 раз. Большая разница наблюдается и в сроке службы.

Люминесцентные лампы освещения

У люминесцентных ламп он дольше в 10-20 раз, чем у ламп накаливания. Недостатком люминесцентных ламп является чувствительность к температуре и мерцание света.

Галогенные лампы

Лампы данного вида почти на 100% ярче обычных лампочек накаливания. Они имеют разную форму и виды, в зависимости от этого свет может быть рассеянным или представлять концентрированный пучок.

Благодаря такому разнообразию галогенные лампы освещения, дающие насыщенные красивые оттенки, довольно часто применяются в дизайнерских решениях. Использование их яркого света и великолепной цветопередачи позволяет легко экспериментировать с освещением, создавая неповторимые эффекты.

Галогенный свет применяется как для общего освещения, так и для детальной подсветки и выделения определенных участков жилого пространства.

Разнообразие галогенных светильников подразделяется на:

- подвесные;

- точечные (встраиваемые в подвесной потолок);

- настенные;

- встраиваемые в мебель, стены;

- поворотные (направление света регулируется поворотом держателя лампы);

- фиксированные модели.

Галогенные лампы освещения

Особое внимание современные дизайнеры уделяют точечным светильникам «под хрусталь» (стеклянные цепочки кристаллов подвешиваются на металлическую конструкцию) и светильникам «звездное небо» (совокупность миниатюрных ламп напоминает скопление звезд), которые великолепно преображают помещение, внося в его оформление неповторимые акценты.

Точечные светильники в современных квартирах пользуются особой популярностью.

Светодиодные лампы освещения

На сегодняшний день светильники, использующие светодиоды, также получили широкое распространение. Их ключевой особенностью является низкое энергопотребление, что, безусловно, придется по душе каждому хозяину.

К достоинствам светодиодных светильников можно также отнести высокую светоотдачу и большой срок службы. В последнее время российский рынок пополнился еще и автономными светильниками на светодиодах, работающих на солнечных батареях и аккумуляторах.

Светодиодные лампы освещения

Включение таких светильников происходит автоматически с наступлением темноты, а подзаряжаются они от солнечного света в продолжение всего светового дня. Эти светильники могут подвергаться как низким (до -30), так и высоким (до +50) температурам без нарушения работоспособности.

Светодиодные лампы освещения отличаются прочностью, они не греются и, как следствие, пожаробезопасные, не содержат токсичных веществ и потому не требуют специальной утилизации. И цена их, при учете КПД порядка 90%, весьма приемлема.

Плюсы и минусы светодиодных источников света

Сравним светодиодные лампы освещения с наиболее популярными лампами (накаливания и люминисцентными). Результаты сравнения приведены в таблице.

| Рабочие характеристики | Лампы накаливания | Люминесцентные лампы | Светодиодные лампы |
| --- | --- | --- | --- |
| Примерный срок службы | 1000 часов | 10 000 часов | 100 000 часов |
| Мощность потребления | от 25 Вт/час | от 20 Вт/час | 7 - 21 Вт/час |
| Инфракрасное (тепловое) излучение | Высокое | Низкое | Нет |
| Ультрафиолетовое излучение | Низкое | Высокое | Нет |
| Степень яркости | Средняя | Низкая | Высокая |
| Светоотдача | до 20 Лм/Вт | 40 - 60 Лм/Вт | 60 - 80 Лм/Вт |
| Стоимость | Низкая | Средняя | Высокая |

Применение светодиодных ламп освещения актуально в любой отрасли, где практикуется хоть какой-нибудь контроль над энергопотреблением при обширности освещаемых площадей, круглосуточном освещении объектов, частом включении и выключении.

- Какие существуют виды освещения

Говоря об источниках света, можно выделить два основных вида освещения:

- естественное;

- искусственное.

Естественное освещение создается источниками света природного характера. Его характеристики, прежде всего, зависят от времени суток, но так же определяются и географическим положением местности, временем года и состоянием атмосферы.

Естественное освещение является для человека физиологически необходимым и наиболее благоприятным. Однако оно не может в полной мере обеспечить его нормальную жизнедеятельность. Из-за этого еще в древности люди начали искать к нему дополнение – искусственное освещение.

Сегодня в качестве источников искусственного освещения, как правило, выступают лампы накаливания, люминесцентные лампы или источники света, использующие светодиоды.

- Виды искусственного освещения

Искусственное освещение делится на несколько разновидностей. Существует четыре вида искусственного освещения. Обычно три из них устанавливаются в жилых помещениях, четвертое встречается реже.

1. Общее.

При общем освещении происходит равномерное распределение света по всей площади. Это достигается соблюдением одинакового расстояния между светильниками, которые равномерно рассеянны.

При источнике света, локализованном в одной точке, будет наблюдаться разница в яркости света, но резкие перепады будут отсутствовать. Примером может послужить расположенная посередине потолка люстра.

2. Местное.

Чтобы выделить необходимые объекты или зоны используют местное освещение. Источник света при этом располагают на определенном участке: кухонной плите, рабочем столе или части стены.

По словам дизайнеров, местное освещение играет важную роль в оформлении интерьера. Оно придает ему полноту и логическую завершенность. Например, в кабинете или спальне можно вообще использовать только одно местное освещение, полностью отказавшись от общего.

Перечисленные выше виды освещения имеют свои недостатки. Так, общее освещение исключает возможность изменения направления основного светового потока, а так же имеет чрезмерную рассеянность света.

Местное освещение наоборот позволяет выделить только конкретный участок комнаты, который ярко освещается локализованным источником света.

3. Комбинированное.

Устранить все эти недостатки можно, совместив местный и общий свет вместе. Таким образом, будет решена проблема освещенности современного жилища. Именно поэтому, комбинированное освещение, которое совмещает в себе два предыдущих вида, наиболее часто применяемый вариант.

4. Аварийное.

Описанные выше виды освещения применяются в жилых помещениях. Четвертый вид освещения – аварийное. К сожалению, его не всегда можно встретить в жилых помещениях.

Питание источников света данного вида освещения происходит от аккумуляторов. Дополнительные лампы слабой мощности автоматически включаются, когда происходит отключение основного источника.

Аварийное освещение является необходимым в помещениях, где отключение света может стать причиной получения серьезных травм.

Простейшим примером являются дома с лестницами, в которых при отсутствии освещения легко упасть. А аварийные светильники, расположенные по бокам ступеней, предохранят жильцов от подобных неприятностей.